AHJ

Stand: 30.09.09

Beim Segeln ist es unumgänglich schnelle und präzise Anweisungen zu geben und auch zu verstehen um Schaden an Personen und Material zu vermeiden.

Aus diesem Grund gibt es eine eigene Fachsprache, die es möglich macht, auch komplexe Inhalt schnell und unmissverständlich weiterzugeben.

Zugegeben, zu Beginn ist dieses Kauderwelsch eher verwirrend als hilfreich, aber mit zunehmender Segelpraxis wird sehr schnell klar, dass es ohne diese Fachbegriffe einfach nicht möglich ist ein Schiff zu führen – vor allem dann, wenn die Zusammensetzung der Crews häufig wechselt.

Die vorliegende Liste, bei der die wichtigsten und häufigsten Ausdrücke fett gedruckt sind, erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll einen Grundstock darstellen auf dem aufgebaut werden kann und soll. In [Klammern] gesetzte Ausdrücke entsprechen den englischen Ausdrücken.

# Abfallen	[to bear away, to fall off], den Bug vom Wind wegdrehen

Abflauen	[to becalm] schwächer werdender Wind

Abtakeln	Laufendes Gut und Mast entfernen (Gegenteil von Auftakeln)

Abtreiben 	(Abtrieb / Abdrift) [to drift, drift] vom Wind weggedrückt werden (meist unkontrolliert). Das seitlich Abtreiben kann durch das Schwert abgeschwächt werden)

Achteraus	[astern] "hinten", außerhalb des Bootes

Achterliek	[leech, leach, after leech], die achterliche (hintere) Kante eines Segels

Achtern	[aft] hinten (im Boot)

Achtknoten	[figure eight knot] ein Verdickungsknoten, verhindert das Ausrauschen von Leinen (auch Achterknoten)

Am Wind	[close-hauled, up-wind] "schräg gegen den Wind" segelnd

Anholen	an einer Leine ziehen

Anker	[anchor] schweres Eisenstück, meist an schwerer Kette, das sich in den Grund eingraben soll und das Schiff bei Zug halten soll (um Abdrift zu verhindern).

Anliegen	das Erreichen und Halten eines bestimmten Kurses

Anluven	[to come up, to luff] den Bug zum Wind hin drehen

Anschlagen	ein Segel zum Setzen vorbereiten (z.B. Segel am Vorliek einhaken etc.)

Auffieren	eine Leine (vollständig) nachlassen ohne sie herausrauschen zu lassen

Aufkreuzen	hart am Wind segelnd mit mehreren Schlägen ein Ziel anlaufen

Aufschießen	a) ein Boot in den Wind drehen, um es abzubremsen
b) eine Leine ordentlich in Buchten legen (d.h. aufräumen der Leine)

Ausrauschen	das Auslaufen (Raussausen) von Tauwerk aus einer Führung

Auftakeln	den Mast setzen, die Spieren, das stehende und das laufende Gut anbringen; NICHT "Segel setzen".

Auge	eine "Schlinge" im Tauwerk (siehe auch „Bucht“)

Backbord	[port] die, in Richtung Bug gesehen, linke Schiffsseite

Backbordbug	[starbord tack] Segel (Hauptsegel) werden auf Backbord geführt

Backhalten	ein Segel "gegen den Wind halten" so, dass es von der Rückseite angeströmt wird.
Backhalten der Fock ist nötig, wenn ein Boot "im Wind" steht und nach einer bestimmten Seite abfallen soll.

Baum	[boom] horizontaler Balken an der Unterseite großer Segel, an dem diese befestigt werden

Baumnock	das dem Mast abgewante Ende des Baums

Baumniederholer	[rodkicker] verstellbare Verbindung zwischen Mastfuß und Baum. Ermöglicht das  kontrollierte Herunterziehen des Baums wenn die Großschot gefiert wird und der Baum dadurch steigen würde

Belegen	[to cleat] eine Leine festmachen (in einer Klemme, einem Ring, an einem Pfahl...)

Brechen	das Reißen von Leinen;
das Lösen eines Knotens wird auch als (auf)brechen bezeichnet

Böe	[gust, squall] plötzlich kurzzeitig stärker werdender Wind, Böen fallen meist von oben schräg herab aufs Wasser und sind bereits vorher als näher kommende Kräuselung des Wassers zu sehen, auf starke Böen muss durch entsprechende Manöver reagiert werden

Bucht	die Biegung in einem Ende (einem Stück Tauwerk) ohne dass es sich kreuzt (siehe auch Auge)

Bug	[bow] die Nase des Schiffes (vorne)

Bullenstander	[gybe preventer] verhindert das Überkommen von Baumsegeln bei ungewolltem Halsen

Curryklemme	eine Schotklemme (nach Dr. Manfred Curry)

Dichtholen	maximales Anholen, in der Regel der Segel

Dinghy, auch Dingi	einfaches offenes Boot, meist als Beiboot

Dirk	[topping lift] eine Leine zum Anheben des Baums (andirken), notwendig wenn das Großsegel nicht gesetzt ist und die Baumnock dadurch nach unten fallen würde.

# Durchsetzen	maximales Anholen eines Falls

Dwars	90° zur Mittschiffslinie liegend, meist als querab bezeichnet

Ebbe	[ebb, falling tide] Niedrigwasser

Ende	ein Stück Tauwerk

Fall	[halyard] ein Ende, mit dem etwas hochgezogen wird, beispielsweise die Segel, das Schwert, das Ruderblatt

Fender	[fender] Objekt das auf sanfte Weise ein Boot vom anderen oder das Boot von der Kaymauer abhält und nur zum Anlegen oder Festmachen ausgebracht wird. Bei großen Schiffen oft alte Gummireifen, weiche Holzstücke, alte Boyen, Gummibälle etc.

Festmacher	[docking line, fast]

# Fieren	eine Leine nachlassen

Flachwasser	[shoal waters]

Flaute	[lull] wenig Wind, temporäre oder lokale Windstille oder nahezu Windstille ungeeignet zum Segeln

Flut	[flood, flood tide, high water, high tide] Hochwasser (i.a. durch Gezeiten verursacht)

Fock	[jib, foresail] das dem Mast nächste Vorsegel

Fockschotleitöse	ein Beschlag, der den Fockschotholepunkt bildet und somit die Zugrichtung der Fockschot festlegt. Ist direkt an Deck oder auf der Fockschotleitschiene befestigt

Gaffel	Speziell bei Gaffelsegeln (haben viele der traditionellen Niederländischen Boote als Hauptsegel) gibt es an der Oberseite einen zweiten kleineren Baum (ähnlich wie der Baum an der Unterseite, siehe dort) der aber Gaffel genannt wird und das Segel zusätzlich stabilisiert und es nach oben zieht.

Gaffelklau	Am Ende der Gaffel ist die Gaffelklau mit der die Gaffel am Mast befestigt ist, wobei die Gaffelklau am Mast hoch und runter rutschen kann und beim Bergen des Segels ganz heruntergelassen wird, bzw. beim Heißen des Segels hochgezogen wird.

Geigen	um die Längsachse pendeln; führt zum Gieren und unter Umständen zum Kentern

# Genua	eine große Fock, für leichten Wind

Gieren	unbeabsichtigte, unerwünschte Kursänderung, hervorgerufen durch Krängung, Seegang oder falschen Trimm

Großsegel (Hauptsegel)	[main sail] nicht unbedingt das flächenmäßig größte Segel, aber das Segel das direkt am größten (Haupt-)Mast angebracht ist und nachdem sich der Bug (Steuerbordbug/Backbordbug) richtet.

Gut	alles an Bord verwendete Tauwerk

Halber Wind	[wind abeam] "quer zum Wind", auch "mit Wind von dwars"

Hals	[tack] vordere untere Ecke eines Segels

Halse	Kurswechsel, bei dem das Heck durch den Wind geht (empfiehlt sich nicht bei starkem Wind)

Hart (hoch) am Wind	[close to the wind] so sehr am Wind wie möglich

Heck	das achtere Ende des Schiffes

Heißen (hissen)	hochziehen; (Segel) setzen

Im Wind	mit dem Bug zum Wind, Kurs an dem man vom Wind nur zurückgedrückt wird und nicht Segeln kann, sämtlich Segel killen

Jolle	einfaches offenes Boot; kenterbares Schwertboot

Kammklemme	Schotklemme ohne bewegliche Teile, innen kammartig geriffelt

Kausch	ringförmige Verstärkung aus Metall oder Kunststoff, die in Segeltuch oder Tauwerk eingearbeitet wird. (Ringkausch, Herzkausch)

Keep	die Rille im Mast

Kiel	[keel] Schwert und Gewicht unterhalb des Bootsrumpfes, das die Abdrift mindert und das Boot in der möglichst aufrechten Lage hält.

Kielschwein	Verstärkung des Kielbalkens, trägt den Mast, bei klassischer Bauweise unumgänglich

Killen	[luffing sail, lifting sail] materialermüdendes "Flattern" eines Segels (schlechte Trimmung)

Kink	ein ungewolltes Auge in einem Ende, welches das Auslaufen von Enden durch Blöcke oder Ösen verhindert; macht ein Ende "unklar".

Klampe	[cleat] Metall- oder Kunststoff (früher Holz-) Beschlag zum Belegen von Leinen (zB. Fallen und Festmachern)

Klau	das mastseitige Ende der Gaffel

Klüver	ein zusätzliches Vorsegel (vor der Fock oder Genua)

Klüverbaum	Baum der vorne über den Bug des Schiffes hinausragt und an dem die Unterseite des Klüvers befestigt werden kann

Klüvernetz	vor dem Bug hängendes Netz unterhalb des Klüverbaums

Kopf	obere Ecke eines Segels

Kopfbrett	Verstärkung der oberen Ecke eines Segels (besonders Hochsegels)

Kopfschlag	[bitter] ein Rundtörn, der sich selbst bekneift, weil sein freier Part unter dem festen liegt

Krängen	[to heel] ein Boot schräglegen

Kreuzknoten	[crown knot, reef knot]

Kurs	die Richtung, in die ein Boot fährt; der Kurs kann auf eine Landmarke, auf eine Kompassrichtung oder auf den Wind bezogen sein

Kutter	Takelungsart mit zwei Vorsegeln, nämlich Fock und Klüver

Laufplanke	[cat walk, gangway]

Lattentasche	im Segel; nimmt die Segellatten auf, die das Segel versteifen; haben nicht alle Segel.

Leck	[leak]

Lee	[leeward] die windabgewandte Seite

Leegierig	das Boot will von selbst abfallen

Lehnig	geschmeidig, das Gegenteil von steif

Leuchtturm	[light house]

Liegeplatz	Ort, an dem ein Schiff festgemacht wurde (z.B. am Steg, an einer Boje oder am Anker)

Liek	Kante eines Segels

Lippklampe	Beschlag an der Deckskante, über den Festmacherleinen geführt werden; vermindert das Schamfilen (Durchscheuern)

Lümmelbeschlag	bildet das Gelenk zwischen Baum und Mast

# Luv	[windward] windzugewandte Seite

Luvgierig	[weather helm] das Boot will von selbst anluven

Manöver	Sammelbegriff im Zusammenhang mit der Führung eines Schiffes

Mast	[mast] große vertikale Säule an der Takelage, Baum, Staken und Segel befestigt werden und das unten auf dem Kielschwein steht oder, bei modernen Yachten, an Deck befestigt ist. Das Hauptsegel hängt dabei am Hauptmast.

Mastrutscher	[sail slide] halten das Vorliek größerer Segel am Mast

Mit achterlichem Wind	auch vor dem Wind, mit dem Heck zum Wind

Mitschiffs	[midship] in der Mitte des Schiffes

Misweisung	[magnetic variation] Fehler bei jedem Kompass der aufgrund von Unterschieden von geographischem zu magnetischen Pol entsteht oder durch Störfelder in der Umgebung verstärkt wird.

Mooring	Tau, an dem Schiffe mit ihrem vom Steg entfernten Ende vertäut werden können

Mooringleine	Leine, die am Steg befestigt ist und mit deren Hilfe die Mooring aus dem Wasser hochgeholt werden kann

Niedergang	[companionway] Einstieg, Treppe, Luke hinunter unter Deck (wo Kombüse, Kojen etc. sind)

Niederholer (Baum-)	[downhaul (boom-)] auch Kicker oder Vang. Zieht den Großbaum nach unten und kontrolliert auf diese Weise die Öffnung des Achterlieks im Großsegel

Normalnull	[tidal datum] Höhe des Wasserspiegels, zwischen Flut und Ebbe, Durchschnittliche Wasserhöhe, darauf bezieht sich Höhenmessung und/oder viele Karten

Öse	[ear, loop, ring, tab]

Palstek	[bowline knot] wichtiger Knoten

Part	Teil einer Leine, entweder zwischen zwei Richtungsänderungen oder zwischen Richtungsänderung und Tampen

Peilen	[to bear, to take a bearing] ausmessen unter wie viel Grad ein Objekt vom Schiff aus sichtbar ist

Piek	freies Ende der Gaffel

Pütting 	(Mz. Püttings) auch Rüsteisen, Beschläge, die den Zug der Wanten auf den Rumpf übertragen, die Wanten mit dem Rumpf verbinden

Positionslichter	[navigation lights] Lichter die jedes Schiff nachts und in der Dämmerung führen muss und die angeben welcher Art das Schiff ist, ob es spezielle Manöver macht etc. und an denen sich erkennen lässt welchen Kurs ein anderes Schiff relativ zu dem eigenen fährt (z.B. rotes licht nur an Backbord sichtbar etc.)

Querab	[abeam, on the beam] 90° zur Mittschiffslinie liegend; auch dwars

Raum!	[water!] Ausruf um den Führer eines anderen Schiffes auf sein Vorfahrtsrecht hinzuweisen und ihn dazu zu bewegen Platz zu machen

Raumen	[backing wind, freeing wind] Winddrehung; der Wind fällt achterlicher ein, er "raumt"; während eine Bö einfällt, raumt der Wind kurzzeitig

Raumschots 	[reaching] auch raumer Wind: Kurs zwischen Halbwind und achterlichem Wind, also mit Wind von "schräg hinten"

Recht voraus	vorne, in Fahrtrichtung außerhalb des Schiffes

Reck	die bleibende Verlängerung von Tauwerk unter Belastung, durch das Ausrichten von Fasern. Reck ist stark von der Verarbeitung abhängig: geschlagenes Gut hat weniger Reck als geflochtenes

Reffen	die Segelfläche verkleinern

Reffgatchen, das	metallene Verstärkung kleiner Löcher am Segel, durch welche die Reffbändsel geführt werden

Reffkausch, die 	(Mz. Kauschen) metallene Verstärkung größerer Löcher im Segel, durch welche die Reffleine geführt (achtern) oder der Reffhaken eingehängt wird (am Vorliek)

Reffleine 	(das Smeerreep) wird durch die Reffkausch gesteckt um ein Segel zu reffen

Regatta	festliches Ereignis mit Yachten (im allgemeinen werden dabei Wettfahrten abgehalten)

Rigg, das, 	auch Takelage: Besteht aus Mast, Spieren, stehendem Gut (Tauwerk, das den Mast stützt) und laufendem Gut (Tauwerk zum Bedienen der Segel usw.)

Ruder	zum Steuern des Bootes wurde in früheren Zeiten ein seitlich am Rumpf geführter Riemen benutzt

Rudergänger	der für das Steuern, nicht für die gesamte Schiffsführung Verantwortliche

Rundtörn	Seilwindung um einen Gegenstand

Schäkel	U-förmiger Metallbügel mit Bolzen

Schamfilen	[to chafe] (Auf-)scheuern von Tauwerk oder Segeln

Scheinbarer Wind	[apparent wind] Wind wie er auf dem Schiff empfunden wird (in Richtung und Stärke), der scheinbare Wind setzt sich aus wahrem Wind und Fahrtwind zusammen.

Schiffsführer	der rechtlich für das Fahrzeug und die Fahrt Verantwortliche (auch Skipper)

Schiften	einen Gegenstand (z.B. das Segel) auf die andere Schiffseite bringen, während das Boot vor dem Wind läuft

Schlag	eine Strecke, die ohne Bugwechsel (Wende / Halse) zurückgelegt wird

Schot, die	(Mz. Schoten) [sheet] Leinen, mit der die Segel während der Fahrt bedient werden. Nicht zu verwechseln mit dem Schott [bulkhead] das i.a. eine Art wasserdichte Tür darstellt.

Schothorn	achtere untere Ecke eines Segels

Schralen	[header] Winddrehung (der Wind fällt vorlicher ein), typisch NACH einer Bö

Schricken	eine Leine ein wenig fieren: z.B zum Trimmen der Segel oder zum Einpassen von Festmachern

Schwert	Platte, die Mitschiffs unterhalb des Rumpfs im Wasser angebracht ist (meißt aufholbar) und der seitlichen Abdrifft entgegenwirkt. Auf Vorwind-Kursen wird das Schwert aufgeholt, da die seitliche Abdrift gegen Null geht und der Wasserwiderstand dadurch verringert werden kann

Segelbahn	durch Zusammennähen der Segelbahnen entsteht die bauchige Form

Segel bergen	[to drop the sail] die Segel herunterholen, Gegenteil von Segel aufheisen oder Segel setzen

Segel setzen	[to set the sail, to hoist up a sail] die Segel hinaufziehen

Skiff	leichte Segeljolle, die durch einen flachen Bootsrumpf schnell ins Gleiten kommt. Diese Schwertboote können auf raumen Kursen Geschwindigkeiten von über 60 km/h erreichen. Der Bugspriet ist ein markantes Erkennungsmerkmal. An ihm wird ein Gennaker, ein asymmetrischer Spinnaker, gesetzt

Slip	"auf Slip" heißt ein Knoten, wenn als dessen letzte Part nicht der Tampen sondern eine Bucht durchgesteckt wurde. Durch Ziehen am Tampen lässt sich der Knoten lösen

Slipen	das meist unerwünschte Rutschen der Parten einer Leine;
auch: ein Boot zu Wasser lassen

Stag	[stay] Tauwerk, das den Mast nach vorne und achtern abstützt, meist aus Draht

Stagreiter	Beschläge am Vorliek größerer Vorsegel, um diese am Vorstag zu befestigen

Stander	a) dreieckige Flagge, oder
b) dicht "stehende" Leine (z.B. Bullenstander)

Stecken oder stechen	einen Knoten anfertigen, indem man den Tampen irgendwo "einfädelt"

Steuerbord	[starbord] die von achtern gesehen rechte Schiffsseite

Steuerbordbug	[port tack] die Segel (Hauptsegel) werden auf der Steuerbordseite geführt

Steuermann	auf Jollen Bezeichnung für denjenigen der steuert, also Synonym für Schiffsführer; in der Marine: Navigations-Unteroffizier

Sturm	[gale] (-> gale warning = Sturmwarnung)

Sturmfock	ein mit losem Unterliek gefahrenes Sturmsegel aus besonderem Tuch

Talje	Flaschenzug

Taljereep	Ersatz für eine Talje, bei Verzurrungen (Flaschenzug ohne Umlenkrollen, etc.)

Tampen	Endstück einer Leine, eines Endes

Tau	[rope]

Trimmen	etwas optimal einstellen z.B. durch Gewichtstrimm, oder Luv-/Leegierigkeit verhindern, Segelstellung, Liek- und Fallspannung korrigieren

Überläufer	(auch "Kneiftörn") entsteht, indem die feste Part einer Leine sich über die Rundtörns auf der Trommel der Winsch gelegt hat; kommt bei schlecht liegendem Holepunkt oder ruckartigem Schricken vor (führt meist zu einer Blockierung)

Unterliek	[foot] oder Baumliek Unterkante eines Segels (bei Baumsegeln mit Liektau versehen, sonst mit Liekbändsel)

Untiefe	[shoal, flat], seichte Stelle, ev. Felsen oder Sandbank, immer überflutet, d.h. nicht sichtbar

Unterliekstrecker 	auch "Schothornausholer" zieht den Bauch im unteren Bereich von Baumsegels flach

Verholen	[to warp, to shift] ein Boot von einem Liegeplatz zu einem anderen bringen

Verwarpen	ein Schiff mittels Anker verholen

Verklicker	[fly, indicator] Fähnchen im Masttop das anzeigt aus welcher Richtung der scheinbare Wind kommt

Voll und bei	Kurs so hoch am Wind, dass das Boot sich zügig gegen die Windrichtung bewegt ("Höhe läuft"), nicht so hoch am Wind wie „hart am Wind“, da dieser Kurs deutlich langsamer ist)

Vor dem Wind	[running before the wind, downwind] Kurs mit dem Heck zum Wind

Vorliek	Vorderkante eines Segels; ist stets mit einem Liektau verstärkt

Wachführer	auf seegehenden Yachten ein Vertreter des Schiffsführers, in etwa Steuermann

Want	Tauwerk zur seitlichen Abstützung des Mastes (meist aus Draht)

Wanthänger	Lochplatte als Ersatz für Wantenspanner (auf Jollen)

Wantschlag	vierschäftiges Tauwerk

Wende	Kurswechsel, bei dem ber Bug durch den Wind geht

Wimpel	meist trapezförmige Flaggenart, mit anderer Proportion, etwa doppelt so lang wie ein Stander

Wuhling	Leinensalat (unklare Leine)

Yacht	Sportsegelboot (von holländisch "Jagen")

Zurring, die	(Mz. Zurrings) Verschnürung